Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Wymagane minimalne parametry techniczne i wyposażenie samochodu

| Parametry żądane przez Zamawiającego |  | Spełnienie wymogu przez Wykonawcę |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |  |
| Samochód |  |  |  |  |
| 1. | Fabrycznie nowy - 2017 r. |  |  |  |
| 2. | Rozstaw osi powyżej 3300 mm |  |  |  |
| 3. | Oryginalne kombi 9 osobowe |  |  |  |
| 4. | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| 5. | Lakier akrylowy – bez dopłaty Nadwozie lakierowane – kolor dowolny Zderzaki, osłona chłodnicy, lusterka boczne - nielakierowane |  |  |  |
| Silnik |  |  |  |  |
| 6. | Wysokoprężny o zapłonie samoczynnym |  |  |  |
| 7. | Turbodoładowany |  |  |  |
| 8. | Moc: powyżej 100 KM |  |  |  |
| 9 | Pojemność powyżej: 1500 cm3 |  |  |  |
| 10. | 4 - cylindrowy |  |  |  |
| 11. | Napędzany olejem napędowym |  |  |  |
| 12. | Emisja dwutlenku węgla i emisja zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) – muszą spełniać normę Euro 6 |  |  |  |
| 13. | Zużycie paliwa na 100 km (w cyklu mieszanym) maksymalnie: 9 litrów/100 km |  |  |  |
| Skrzynia biegów |  |  |  |  |
| 14. | Manualna: 5 biegów w przód, 1 bieg w tył |  |  |  |
| 15. | Napęd na przednie koła lub tylne |  |  |  |
| Układ hamulcowy |  |  |  |  |
| 16. | Tarczowy wszystkich kół |  |  |  |
| 17. | System (układ) zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS |  |  |  |
| 18. | System (układ) kontroli trakcji przeciwpoślizgowy EDS |  |  |  |
| 19. | System (układ) kontroli trakcji ASR |  |  |  |
| 20. | System (układ) optymalizacji podczas hamowania silnikiem MSR |  |  |  |
| 21. | System (układ) elektroniczny stabilizujący samochód ESP |  |  |  |
| Układ kierowniczy |  |  |  |  |
| 22. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |  |
| 23. | Kolumna kierownicy z regulacją w jednej płaszczyźnie |  |  |  |
| 24. | Kierownica po lewej stronie |  |  |  |
| 25. | Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy |  |  |  |
| Ogumienie |  |  |  |  |
| 26. | Komplet opon letnich na felgach stalowych wyposażonych w kołpaki |  |  |  |
| Kabina kierowcy i przedział pasażerski |  |  |  |  |
| 27. | Układ foteli: 1) Kabina kierowcy: I wariant -1 fotel kierowcy oraz podwójny fotel pasażera II wariant - 1 fotel kierowcy oraz pojedynczy fotel pasażera 2) przedział pasażerski – I wariant: dwa rzędy foteli, II wariant: - trzy rzędy foteli (w systemie dostosowanym do szybkiego demontażu) I wariant: - pierwszy rząd: 3 fotele, w tym jeden fotel zewnętrzny uchylny w całości (umożliwiający pasażerom wygodne przejście do rzędu drugiego) - drugi rząd: 2 osobowy fotel + 1 osobowy fotel, w tym fotel dwuosobowy montowany zamiennie z wózkiem inwalidzkim – jeśli nie jest on przewidziany do przewozu w części bagażowej II wariant: - pierwszy rząd: dwa miejsca siedzące – po demontażu w tym miejscu montuje się wózek inwalidzki - drugi rząd: dwa miejsca siedzące - trzeci rząd: 3 miejsca siedzące |  |  |  |
| 28. | Fotel kierowcy (1 sztuka), obity materiałem tekstylnym w ciemnej tonacji i wyposażony w: 1) trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczem 2) regulację przesuwu, wysokości i pochylenia oparcia 3) podłokietnik 4) regulowany zagłówek |  |  |  |
| 29. | Fotele pasażerskie (8 sztuk), obite materiałem tekstylnym w ciemnej tonacji i wyposażone w: 1) trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczem 2) zagłówki |  |  |  |
| 30. | Wewnątrz samochód wyłożony: 1) ściany do linii okien – w dowolnym materiałem/tworzywem np. materiał tekstylny, plastik 2) podsufitka – wykładziną na całej długości dachu |  |  |  |
| 31. | Wykładzina gumowa na całej podłodze |  |  |  |
| 32. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 33. | Lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim |  |  |  |
| 34. | Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu |  |  |  |
| 35. | Klimatyzacja z min. półautomatyczną regulacją z nawiewami na przedział kierowcy i z nawiewami klimatyzacji w suficie na przedział pasażerski |  |  |  |
| 36. | Ogrzewanie kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| 37. | Radio – antena, głośniki – komplet, Funkcja głośnomówiąca |  |  |  |
| 38. | Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 39. | Lusterka boczne z soczewkami ograniczającymi martwe pole widzenia, elektrycznie sterowane, podgrzewane |  |  |  |
| 40. | Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |  |  |
| 41. | Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów w kabinie kierowcy |  |  |  |
| Szyby |  |  |  |  |
| 42. | Pojazd całkowicie przeszklony |  |  |  |
| 43. | Szyba przednia klejona |  |  |  |
| 44. | Szyby przednie boczne w kabinie kierowcy elektrycznie sterowane |  |  |  |
| 45. | Szyby termoizolacyjne/ termiczne w przestrzeni pasażerskiej z maksymalnym fabrycznym przyciemnieniem |  |  |  |
| 46 | Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem |  |  |  |
| Drzwi |  |  |  |  |
| 47. | Liczba drzwi - 4 |  |  |  |
| 48. | Drzwi boczne prawe do przestrzeni pasażerskiej – częściowo przeszklone i przesuwne z funkcją wspomagania domykania |  |  |  |
| 49. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki wyposażone w wycieraczki ze spryskiwaczem z funkcją wspomagania domykania |  |  |  |
| Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa |  |  |  |  |
| 50. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 51. | Światła: 1) do jazdy dziennej 2) wsteczne 3) przeciwmgielne – przednie i tylne 4) reflektory przednie halogenowe + regulacja zasięgu |  |  |  |
| 52. | Immobiliser |  |  |  |
| 53. | Autoalarm |  |  |  |
| 54. | Centralny zamek sterowany |  |  |  |
| 55. | Antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych |  |  |  |
| 56. | Trzecie światło stopu (opcjonalnie) |  |  |  |
| Gwarancja |  |  |  |  |
| 57. | Mechaniczna na zespoły i podzespoły bez limitu kilometrów – minimum 2 lata |  |  |  |
| 58. | Perforacyjna – minimum 5 lat |  |  |  |
| 59. | Na lakier – minimum 3 lata |  |  |  |
| 60. | Na dodatkowe wyposażenie zabudowy pojazdu (tj. na wyposażenie przystosowujące zabudowę do przewozu osoby na wózku inwalidzkim) – minimum 2 lata |  |  |  |
| Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
| 61. | Naklejki lub plansze magnetyczne: 1) ilość – 2 szt. 2) nakładane na nadwozie samochodu 3) z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych 4) zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1260) |  |  |  |
| 62. | Pojazd przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim (1 wózek): 1) atestowane mocowania w podłodze pojazdu dla 1 wózka inwalidzkiego 2) atestowane pasy bezpieczeństwa w podłodze mocujące wózek inwalidzki 3) atestowane biodrowe pasy bezpieczeństwa zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim Wózek inwalidzki montowany zgodnie z wytycznymi określonymi wyżej w punktach 1 – 3: - w przedziale pasażerskim, w drugim rzędzie – zamiennie z jednym z foteli I wariant - w przedziale pasażerskim, w pierwszym rzędzie - zamiennie z jednym z foteli II wariant - w obu wariantach ważne jest by montując wózek była utrata maksymalnie 1 miejsca z 8 pasażerskich oprócz 1 miejsca dla kierowcy ( 1 kierowca + 1 wózek + 6 pasażerów) - w części bagażowej, bez ingerowania w pierwszy czy drugi rząd |  |  |  |
| 63. | Najazdy szynowe wprowadzające wózek do pojazdu: 1) atestowane 2) z powierzchnią antypoślizgową 3) montowane z tyłu pojazdu lub z boku 4) składane do wnętrza pojazdu z możliwością przewozu w części bagażowej, albo na drzwiach tylnych |  |  |  |
| 64. | Uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych w przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| 65. | Wysuwany stopień od strony drzwi prawych bocznych przesuwnych |  |  |  |
| 66. | Dodatkowe kierunkowskazy umieszczone na dachu pojazdu (opcjonalnie) |  |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |
| 67. | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem |  |  |  |
| 68. | Gaśnica |  |  |  |
| 69. | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |  |
| 70. | Odblaskowe kamizelki ostrzegawcze 3 szt. |  |  |  |
| 71. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |  |
| 72. | Zaczep holowniczy z przodu |  |  |  |
| 73. | Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła, zawierający podnośnik hydrauliczny samochodowy oraz klucz do kół |  |  |  |
| 74. | Młoteczek do zbicia szyby umieszczony przy wejściu ewakuacyjnym wraz z oznaczeniem |  |  |  |
| 75. | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy |  |  |  |
| 76. | Stopień wejściowy boczny oświetleniowy |  |  |  |
| 77. | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |  |  |
| 78. | Sygnał dźwiękowy informujący o nie włączonych światłach |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |
| 79. | Nadwozie lakierowane – kolor dowolny Zderzaki, osłona chłodnicy, lusterka boczne - nielakierowane |  |  |  |
| 80. | Zawieszenie przeznaczone na drogi o złej nawierzchni |  |  |  |

….................................................

(miejscowość i data)

…........................................................................................

(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Należy wpisać X we właściwej rubryce

W przypadku, gdy Wykonawca proponuje samochód o parametrach wyższych niż wymagane, powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą  spełniać wymagania Zamawiającego.